# LISTA COMPLETA DE COMPONENTES

La siguiente tabla recoge íntegramente todos los componentes incluidos en la configuración de las controladoras, organizada por categorías.

| Part Number | Descripción | Detalle | Qty |
| --- | --- | --- | --- |
| PLATAFORMA — FAS50 HA System |  |  |  |
| FAS50-001 | FAS50 HA System | Sistema base FAS50 — chasis 2U con 2 controladoras | 2 |
| FAS50A-100-I-C | FAS50 HA CTL Encl Controller Upgrade | Kit upgrade controladora HA — chasis + enclosure | 1 |
| FAS50-U-C | FAS50 Controller Upgrade | Unidad de upgrade de controladora FAS50 | 1 |
| X97602A-C | Power Supply, 1600W, Titanium | Fuentes de alimentación 1600W — certificación 80Plus Titanium | 2 |
| DATA-AT-REST-ENCRYPTION | Data at Rest Encryption Capable OS | Sistema operativo habilitado para cifrado de datos en reposo | 2 |
| X5532A-N-C | Rail, 4-Post, Thin, Rnd/SqHole, Adj 24-32 | Guías de rack ajustables 4 postes (24" a 32") | 1 |
| X1558A-R6-C | Jumper Cord, In-Cab, 48IN, C13-C14 | Cables de alimentación interiores de rack C13-C14 48" | 2 |
| MÓDULOS IO — CONECTIVIDAD |  |  |  |
| X60130A-C | IO Module, 2PT, 100GbE | Módulo 2 puertos 100GbE QSFP28 — uso: HA/Cluster Interconnect + Front-End | 4 |
| X60131A-C | IO Module, 2PT, 10/25GbE | Módulo 2 puertos 10/25GbE SFP28 — uso: migración temporal durante ARL | 2 |
| X60150A-C | IO Module, 4-PT, miniSAS, 12GB | Módulo 4 puertos SAS 12Gb — conectividad backend shelves DS224C | 2 |
| CABLEADO Y TRANSCEPTORES |  |  |  |
| X66211A-05-N-C | Cable, 100GbE, QSFP28-QSFP28, Cu, 0.5m | Cable DAC cobre 100GbE 0,5m — interconexión HA directa entre controladoras | 2 |
| X66200-5-N-C | Cable, Cntlr-Switch OM4, MPO/MPO, 5m | Cable fibra óptica OM4 MPO-MPO 5m — conexión a switch de cluster | 4 |
| X65405-N-C | QSFP28, 100GbE, SR | Transceptor óptico QSFP28 100GbE SR (modo corto, fibra multimodo) | 4 |
| X6566B-5-N-C | Cable, Direct Attach CU SFP+, 10G, 5m | Cable DAC SFP+ 10G 5m — uso temporal módulos X60131A durante migración ARL | 4 |
| SOFTWARE |  |  |  |
| SW-EXISTING-CAP-C | SW Existing Cap Unit, Controller Upgrade | Licencia ONTAP para capacidad existente en upgrade (391 unidades = TB actuales) | 391 |
| ONTAP One + Encryption Bundle | Licencia all-inclusive ONTAP One | Incluye todos los protocolos, SnapMirror, SnapLock, cifrado, S3, NVMe/FC, etc. | Incluido |
| SERVICIOS PROFESIONALES Y SOPORTE |  |  |  |
| PS-FFP-CONTR-SAME-MED-ZC | ONTAP ARL Controller Upgrade Same Chassis | Servicio oficial NetApp: migración ARL sin reformateo de discos | 1 |
| CS-G1A-SEADVISOR | SupportEdge Advisor | Soporte premium NetApp — hasta 31 de Julio de 2028 | 1 |
| CS-4HRREPLACEMENT-A | 4HR Parts Replacement | Sustitución de piezas en 4 horas — nivel de servicio en producción | 1 |

# SOFTWARE, PROTOCOLOS Y LICENCIAMIENTO

| Elemento | Detalle FAS50 |
| --- | --- |
| Licenciamiento |  |
| Licencia | ONTAP One — licencia all-inclusive (todos los protocolos y servicios) |
| Encryption Bundle | Incluido — NVE (NetApp Volume Encryption) + cifrado de datos en reposo |
| Capacidad licenciada | SW-EXISTING-CAP-C — 391 unidades = capacidad existente en instalación actual |
| Protocolos de almacenamiento soportados |  |
| NAS | NFS v3, NFS v4.0, NFS v4.1, NFS v4.2, CIFS, SMB 2.0/2.1/2.x/3.0/3.1/3.1.1, S3, S3 with NAS |
| SAN | FC, iSCSI, FCoE (vía switch FCoE), NVMe/FC, NVMe/TCP, NVMe/RoCE |
| FCoE nativo | No — requiere switch FCoE intermedio para conversión de tráfico |
| FlexArray | No soportado — EOA desde diciembre 2019 |
| MetroCluster FC | No soportado en FAS50 |
| MetroCluster IP | Sí — ONTAP 9.17.1 GA o posterior (FAS50 4-Node y 8-Node MCCIP) |
| ONTAP |  |
| Versión mínima ONTAP | ONTAP 9.16.1 GA |
| Versión recomendada actual | ONTAP 9.18.1 / 9.18.1P1 / 9.18.1P2 |
| SnapLock | Sí — ONTAP 9.0 GA o posterior |
| FlexGroup Volumes | Sí |
| NVE (Volume Encryption) | Sí |
| Intel QAT (aceleración cifrado/compresión) | Sí — integrado en CPU Sapphire Rapids |
| Configuraciones HA soportadas |  |
| Configuración base | FAS50 Single Chassis HA Pair |
| MetroCluster IP 4 nodos | FAS50 4-Node MetroCluster IP |
| MetroCluster IP 8 nodos | FAS50 8-Node MetroCluster IP |
| Cluster con otros sistemas AFF/FAS | Sí — ONTAP 9.16.1 GA o posterior |